### 项目概况、服务内容和要求

### 一、项目概况

项目位于合肥市第三十五中学校内，主要内容为对校内雨污水管网及排水附属设施的修缮更换，以及因排水管网施工引起的道路及绿化等破除恢复，总建筑面积约48100平方米。

### 二、服务内容及要求（如有）

1．材料及试块检验

水泥标准稠度用水量、安定性、凝结时间、抗折、抗压强度；砂、石子颗粒级配、含泥量、泥块含量；砌体抗压强度；钢筋原材、钢筋焊接拉伸、冷弯力学性能试验；混凝土抗压强度；混凝土抗渗；砌筑砂浆抗压强度；防水材料（防水卷材、水泥基防水涂料、聚合物水泥砂浆）检测；面砖抗折强度、抗冻、断裂模数；钢筋机械连接拉伸试验；土工标准击实+环刀试验；复合地基承载力检验；面砖现场拉拔试验；地砖及釉面砖常规检测；涂料及油漆常规检测；微膨胀混凝土配合比试验及性能检测；遇水膨胀止水带常规试验；加气混凝土砌块密度及抗压试验；电线电缆绝缘电阻检测；上下水管材及管件常规检测；室外排水管材及管件、井盖、井箅常规试验；级配碎石、水稳层、沥青常规试验；陶粒混凝土配合比试验及性能检验；彩色耐磨混凝土配合比试验及性能检验；聚氯乙烯板常规检测；外加剂（减水剂、膨胀剂）常规检测；木板及装修材料有害物质限量检测等；砌筑水泥-泌水性，石子-压碎指标，砼-坍落度，面砖-吸水率等。

2．基础工程检测

锚杆抗拔承载力试验；桩的承载力检测（单桩竖向抗压静载试验，单桩竖向抗拔静载试验）；桩身的完整性检测。

3．门窗、幕墙检测

门窗幕墙四性试验；玻璃、石材、铝板材料复检。

4．建筑节能检测

建筑节能工程进场材料和设备的复验；墙体节能工程检测；门窗节能工程检测；屋面节能工程检测。

5．主体结构检测

混凝土强度、钢筋保护层厚度、钢筋配置、结构尺寸检测。

6．钢结构检测

钢构件及焊缝外观质量、内部缺陷、截面尺寸、变形等检测。

7．室内环境检测

氡的检测、空气中游离甲醛的检测；空气中氨的检测；空气中苯的检测；空气中TVOC的检测

8．防雷检测

接闪器检测；引下线检测；外部防雷装置检测；接地装置检测；等电位连接检测；电涌保护器检测。

9．主体结构沉降观测

10．基坑变形观测

基坑工程及周边环境监测量控。包括围护桩坡顶水平位移、竖向位移及深层水平位移监测；立柱竖向位移监测；支撑内力监测；地下水位监测；周围地下管线变形监测；基坑外侧地面沉降、裂缝监测；基坑周边建筑沉降、位移及裂缝监测。

11.人防检测

12.智能化检测

13.其他检测

三、检测项目、数量及频率满足下列要求

1.国家、地方、行业相关规范、规定，以及行政主管部门要求。

2.设计、施工需要及招标人的要求。

3.项目各阶段验收需要（参照施工图设计依据的各类工程施工与质量验收规范，未说明清楚的执行现行的国家、地方、行业相关规范、规定，以及行政主管部门要求）。

4.项目竣工验收及档案移交需要。

5.本项目主体结构部分的材料、构件（含成品构件），尤其是涉及到结构安全的内容必须全部检测。

四、检测要求

中标人必须按照重点局相关管理规定（自行在重点局网站下载）开展检测工作，另外必须满足以下要求。

合同签订后须为本项目投入如下办公用品

| 序号 | 名 称（规格、型号） | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑 | 1台 |  |
| 2 | 激光打印机 | 1台 |  |
| 3 | 高清数码相机 | 1部 |  |
| 4 | 办公桌 | 若干 |  |

设备包括但不限于：

试验仪器设备

（一）建筑工程材料见证取样检测

| 检测参数 |  | 主要仪器设备名称/型号/规格 |
| --- | --- | --- |
| 水泥物理 学性能 | 细度 | 水泥细度负压筛析仪(或水筛)、天平(分度值≤0.01g) |
|  | 凝结时间 | 水泥稠度凝结测定仪、量水器（最小刻度0.1ml）、恒温恒湿养护箱、雷氏夹测定仪、沸煮箱、净浆搅拌机，天平(分度值≤0.1g) |
|  | 安 |  |
|  |  | 压力试验机（300kN）、抗折试验机（5 kN）、胶砂搅拌机、振实台、标养室（或水养箱）、抗压夹具 |
| 钢筋（含焊接与机械连接）性能 | 屈服强度 | 万能试验机（1000kN和100kN 或600 kN和100kN）、钢筋标点仪、伸长率测量工具 |
|  | 伸长率 |  |
|  | 弯曲 | 钢筋弯曲机或万能试验机（1000kN或600kN） |
| 细集料 品质指标 | 颗粒级配 | 天平、砂子套筛、摇筛机 |
|  |  | 天平、恒温烘箱 |
|  | 表观密度堆积密度 | 天平、恒温烘箱、容量瓶 |
|  | 砂 | 天平、恒温烘箱、滴定管等 |
| 粗集料 品质指标 | 颗粒级配 | 天平、石子套筛、摇筛机 |
|  | 含泥量 | 天平、恒温烘箱 |
|  | 泥 |  |
|  | 表观密度 | 台称和磅称、恒温烘箱、广口瓶 |
|  | 堆积 | 台称和磅称、容量筒 |
|  | 压 | 压力试验机、压碎值测定仪、天平、台称 |
|  | 针片 | 天平、针片状规准仪 |
|  | 率 | 天平、恒温烘箱 |
| 混凝土配合比设计与拌合物性能 | 配合比设计 | 搅拌机、震动台、台称或磅称、压力试验机（2000或3000 kN）、标养室 |
|  | 坍落度 | 坍落度筒、钢直尺 |
|  | 表观密度 | 容积筒、台称 |
|  | 凝 | 混凝土贯入阻力仪、试样筒 |
| 混凝土力学性能 | 立方体抗压强度 | 压力试验机（2000 kN或3000kN） |
|  | 抗折强度、劈裂抗拉 | 压力试验机或万能试验机（100 kN）、抗折夹具、钢直尺 |
| 混凝土抗渗性能 | 抗渗性 | 混凝土渗透仪 |
| 建筑砂浆配合比设计与性能 | 配合比设计 | 砂浆搅拌机、案称、压力试验机（600kN或300 kN）、标养室 |
|  | 稠度 | 砂浆稠度测定仪 |
|  | 密度 | 容积筒、台称或磅称 |
|  | 分层度 | 分层度筒 |
|  | 强度 | 压力试验机（600kN或300 kN） |
| 砌墙砖及砌块强度 | 抗 | 压力试验机、钢直尺 |
|  |  | 万能试验机或压力试验机（100 kN或 600 kN）、钢直尺 |

（二）建设工程结构检测

| 检测参数 |  | 主要仪器设备名称/型号/规格 |
| --- | --- | --- |
| 混凝土现场测试 | 超声-回弹综合法检测混凝土抗压强度 | 非金属超声波检测仪 |
|  | 超声波法检测混凝土缺陷 |  |
|  | 回弹法检测混凝土抗压强度 | 砼回弹仪、碳化深度测量工具 |
|  | 钻芯法检测混凝土抗压强度 | 砼钻孔机、游标卡尺、角度尺、压力试验机 |
| 钢 | 钢筋位置、钢筋直径、混凝土保护层厚度 | 钢筋扫描仪、钢直尺、卷尺、游标卡尺 |
| 构件性能载荷试验 | 挠度、抗裂、承载力、裂缝宽度 | 加荷装置、百分表等测量装置、裂缝放大镜等观察仪器 |
|  | 结构性能动力检测 | 位移计、动态应变测试系统、模态分析软件、拾振器 |
| 砌体强度 | 原位轴压法 | 原位压力机 |
| 砂浆强度 | 贯入法、回弹法等 | 贯入仪、回弹仪 |
| 混凝土后锚固 | 抗拔承载力 | 拉拔仪 |
| 结构变形检测 |  | 全站仪、经纬仪、钢尺 |
| 混凝土外观质量与缺陷检测 |  | 非金属超声仪 |
| 砌体结构变形与缺陷检测 | 裂缝、风化、剥落、垂直度 | 应力应变测试仪、位移测量设备 |
| 结构动力测试 |  | 振动测试设备 |

（三）建设工程钢结构检测

| 检测参数 |  | 主要仪器设备名称/型号/规格 |
| --- | --- | --- |
| 钢结构焊缝质量无损检测 | 超声波探伤 | 超声波探伤仪 |
| 钢结构材料性能 | 屈服强度 | 万能试验机（1000kN和100kN 或600 kN和100kN）； |
|  | 抗拉强度 |  |
|  | 伸长率 |  |
|  | 弯曲性能 | 钢筋弯曲机或万能试验机（1000kN或600kN） |
| 钢结构连接性能 | 连接副抗滑移系数 | 拉力试验机(1000kN 、600kN或300 kN) |
|  | 高强度螺栓扭矩系数 | 轴压检测仪、扭力扳手 |
| 钢结构防腐及防火涂装层 | 防腐层厚度 | 涂层厚度检测仪 |
|  | 防火层厚度 | 涂层厚度检测仪、测针、钢尺 |
| 钢结构变形 | 变形量 | 全站仪、经纬仪、钢尺 |
| 钢结构内力测试 | 应力-应变检测 | 静态应变仪（要求至少同时可测20个点） |
| 钢结构构件性能实荷载检测 | 挠度、承载力、内力 | 力传感器、百分表等测量装置、静态应变仪 |

（四）建设工程地基基础检测

| 检测参数 |  | 主要仪器设备名称/型号/规格 |
| --- | --- | --- |
| 地基基础 | 基桩低应变动力测试 | 低应变测试仪 |
|  | 静荷载试验 | 百分表（或计电百分表）、油压表（荷重传感器、压力传感器）、反力平台、反力钢梁、千斤顶 |
|  | 基桩埋管超声波测试 | 非金属超声波检测仪 |
|  | 基坑、边坡变形监测 | 测斜仪、经纬仪、水准仪、全站仪 |
|  | 建筑物、构筑物的沉降、位移监测 | 经纬仪、水准仪、全站仪 |
|  | 锚杆锁定力检测 | 锚杆拉拔仪 |

（五）建筑幕墙检测

| 检测参数 |  | 主要仪器设备名称/型号/规格 |
| --- | --- | --- |
| 建筑幕墙 | 气密性 | 风速仪 |
|  | 水密性 | 流量计 |
|  | 风压变形性能 | 位移传感器、压力变送器 |
| 建筑门窗 | 气密性、水密性、抗风压性能 | 门窗检测仪 |

（六）建筑智能化工程检测

| 检测参数 |  |  | 主要仪器设备名称/型号/规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有线电视系统 | 有线电视系统 |  | 信号发生器、电平监测仪、液晶彩显、 |
|  | 公共广播系统 |  | 数字存储示波器、噪声频谱分析仪 |
| 信息网络 系统 | 计算机网络系统 | 连通性 | 网络性能分析仪、秒表 |
|  |  | 路由 |  |
|  |  | 容错功能 |  |
|  |  | 网络管理功能 |  |
|  | （办公自动化、物业管理、智能化系统集成）应用软件系统 | 功能测试 |  |
|  |  | 性能测试 |  |
|  |  | 文档测试 |  |
|  |  | 可靠性测试 |  |
|  |  | 互连测试 |  |
|  |  | 回归测试 |  |
|  | 网络安全系统 |  |  |
| 建筑设备 监控系统 | 空调与通风系统 |  | 万用示波表、过程校验仪、电流互感器 |
|  | 变配电系统 |  |  |
|  | 公共照明系统 |  |  |
|  | 给排水系统 |  |  |
|  | 热源和热交换系统 |  |  |
|  | 冷冻和冷却水系统 |  |  |
|  | 电梯和自动扶梯系统 |  |  |
|  | 建筑设备监控系统与子系统（设备）间的数据通信接口功能 |  |  |
|  | 中央管理工作站与操作分站 |  |  |
|  | 系统实时性、可靠性 |  |  |
|  | 系统可维护功能 |  |  |
|  | 现场设备安装质量及性能 |  |  |
| 火灾自动报警系统 |  |  | 感烟探测器试验装置、感温探测器试验装置、声级计、皮卷尺、照度计、万用表 |
| 安全防范 系统 | 入侵报警系统 |  | 噪声频谱分析仪、秒表 |
|  | 视频监控系统 |  | 清晰度测试卡、灰度测试卡、电平仪 |
|  | 楼宇电控防盗系统 |  | 清晰度测试卡、灰度测试卡、秒表、噪声频谱分析仪 |
|  | 巡更管理系统 |  | 秒表 |
|  | 出入口控制系统 |  | 噪声频谱分析仪、秒表 |
|  | 停车场（库）管理系统 |  | 计算机 |
| 综合布线 系统 | 电缆布线系统 |  | 网络电缆分析仪 |
|  | 光缆布线系统 |  | 网络电缆分析仪 |
| 电源及接地系统 |  |  | 示波表、绝缘测试仪、接地电阻测试仪（配接地电阻测量辅助装置） |

（七）建筑节能检测

| 检测参数 |  | 主要仪器设备名称/型号/规格 |
| --- | --- | --- |
| 保温系统主要组成材料性能 | 导热系数 | 稳态热传递性质测定仪 |
|  | 密度 | 天平、干燥箱、恒温水浴 |
|  | 含水率 | 天平、干燥箱 |
|  | 强度 | 压力机（20kN以上）、拉力机（2kN以上） |
| 保温系统性能 | 抗风荷载性能 | 外墙外保温系统抗风压性能检测仪 |
|  | 抗冲击性能 | 外墙外保温系统抗冲击性能检测设备 |
|  | 强 | 粘结强度测定仪 |
|  | 传热系数 | 热流、温度巡回检测仪 |
| 建筑外门、窗 | 气密性检测 | 门窗检测仪 |
|  | 传热系数检测 | 门窗保温性能测定仪 |

（八）基坑监测仪器

| 监测项目 | 监测仪器 | 仪器精度 |
| --- | --- | --- |
| 竖向位移 | 水准仪，静力水准仪，全站仪 | 水准仪0.3mm/km，全站仪1″，1mm+2Pmm |
| 水平位移 | 全站仪 | 1″，1mm+2Pmm |
| 深层水平位移 | 测斜仪 | / |
| 支撑内力 | 钢弦式应变计 | / |

五、人员要求（最低配备）

1.项目负责人1名（资格审查指标）

详见投标人须知前附表附录4。

2.检测工程师1名（资格审查指标）

详见投标人须知前附表附录5。

3.其他人员

检测员1名，须具有检测人员岗位证书或试验检测师（或试验检测工程师）证书。

备注：“其他人员”不作为资格审查指标。

4.项目负责人必须常驻现场，及时有效的解决问题。实际工作中，如果招标人认为需要增加人员的，投标人必须根据需要予以增加，不得拒绝，否则招标人将进行违约处理，甚至解除合同。

5.投标人中标后相关证书原件在合同签订前招标人有权核查，如发现与招标文件要求不符，中标人须无条件更换，否则招标人有权终止合同，并上报公共资源交易监督管理部门按相关规定处理。所有检测人员（含项目负责人）应接受招标人考勤，缺勤的 1000 元/人/次扣除检测费。离开施工现场必须向招标人请假批准，否则视为脱岗，每发生一次处违约金5000元，直至清退出场。在本工程施工期间，项目负责人必须全力服务于本项目，不得参与投标承接新的检测任务，否则招标人有权终止合同。

六、现场试验室建设方案

| 设置项目规模 | 功能区域配置 | 仪器设备 | 现场试验内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建安费≤5000万元 | 样品暂存区（24小时内送至公司实验室）、土工室 | 烘箱、电子天平、电子秤、灌砂筒、取芯机、贝克曼梁、百分表、滴定设备一套、标准养护设备或标养箱、触探仪、环刀等 | 土工：压实度，道路现场：弯沉、取芯、水泥或石灰滴定、地基承载力、含水率，混凝土：混凝土养护 |  |
| 5000万元＜建安费≤1亿元 | 土工室、标准养护室、样品室 | 烘箱、电子天平、电子秤、灌砂筒、取芯机、贝克曼梁、百分表、滴定设备一套、标准养护设备或标养箱、触探仪、环刀等 | 土工：压实度，道路现场：弯沉、取芯、水泥或石灰滴定、地基承载力、含水率，混凝土：混凝土养护 |  |
| 1亿元<建安费≤3亿元 | 样品室、土工室、标准养护室、成型室、外检室 | 烘箱、电子天平、电子秤、灌砂筒、取芯机、贝克曼梁、百分表、滴定设备一套、标准养护设备或标养箱、触探仪、环刀、混凝土回弹仪、钢筋扫描仪、碳化深度尺、桩基静载设备（项目前期）、混凝土振动台、坍落度仪、试模等 | 土工：压实度，道路现场：弯沉、取芯、水泥或石灰滴定、地基承载力、含水率，混凝土：混凝土坍落度、混凝土养护，主体结构：主体结构现场检测，地基：桩基静载、锚杆等 |  |
| 建安费＞3亿元 | 样品室、土工室、标准养护室、成型室、外检室 | 烘箱、电子天平、电子秤、灌砂筒、取芯机、贝克曼梁、百分表、滴定设备一套、标准养护设备或标养箱、触探仪、环刀、混凝土回弹仪、钢筋扫描仪、碳化深度尺、桩基静载设备（项目前期）、经纬仪、混凝土振动台、坍落度仪、试模、温度计、钢直尺、三米直尺、压力机、无侧限试模、渗水仪、构造深度仪、摆式摩擦仪、化学试剂、静水天平、恒温水浴箱等 | 土工：压实度，道路现场：弯沉、取芯、水泥或石灰滴定、地基承载力、含水率、渗水系数、构造深度、摆式摩擦系数、混凝土：混凝土坍落度、无侧限试件成型、混凝土/无侧限试件养护，主体结构：主体结构现场检测，地基：桩基静载、锚杆，基坑测量：基坑及主体测量等 |  |

七、报价要求

（1）本项目采用总价报价，请投标人结合招标文件、招标图纸合理报价。

（2）对于中标人资质从业范围内无法满足该项目的检测项目，由中标检测机构委托（须经业主认可）具备相应检测能力、资质的检测单位完成检测，并出具相应的检测报告，但所有费用应包含在本次投标报价中，且中标人必须对所有检测结果负总责。

（3）中标人在进场前，编制详细的检测方案，报招标人审核同意后方可实施。

（4）风险费用的计算方法：投标人在投标报价中须自行考虑，不再另行计取。

（5）中标人须设置驻地检测服务中心，组建检测机构，自行解决办公地点、交通、通讯、办公设施及检测人员的食宿等，办公硬件条件必须根据招标人要求配备，全部费用均含在工程检测服务收费中。

投标人报价为完成项目服务所需的材料、设施设备、劳务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等一切应有费用，包含但不限于以下内容：

1.检测费用：招标文件提供的检测清单供投标人参考，中标人中标后须依据本项目现场实际情况重新提供检测方案经设计，监理和专家论证确认后作为合同附件的最终检测方案附后，中标人的检测须包含本项目验收所需要的全部检测，且都包含在投标总价中。

2.对于投标人资质从业范围内无法满足该项目的检测项目，投标人须制定解决方案，经招标人同意，可由中标人自行委托具有相应资质的单位承担，确保完成所有检测项目，但所有费用包含在本次投标报价中，且中标人必须对所有检测结果负责。

3.踏勘现场费用及驻地建设费用由投标人自行承担。

4.投标人在投标前应自行、全面、了解工程的实际情况，并承担所有风险。

5.招标人认为其他应当考虑的费用。

6.该项目智能化、强电配电房等内容，相关检测内容均含在本次招标范围内，费用含在投标报价中，请投标人综合考虑并谨慎报价。

7.该项目检测内容众多，中标人须无条件满足所有国家验收相关规范，对建设单位提出需检测的内容无条件执行，费用含在投标报价中，请投标人综合考虑并谨慎报价。

八、其它

1.检测单位须编制切实可行的检测方案报招标人审批，并按审批后的方案认真检测。检测单位只对招标人负责，严禁听从施工单位安排，否则予以重罚直至终止合同。

2.检测单位须派员跟踪检测，检测结果，要第一时间快报给招标人，取样及报告送达由检测单位负责。

3.检测单位人员要服从招标人协调与安排，及时完成招标人临时指派的其他检测任务，费用含在综合报价中，不予另行支付；图纸变更量正负30%以内的检测，费用含在综合报价中，不予另行支付。

4.检测单位须保证本公司出具的试验检测数据能够准确、及时、真实的反映工程实体质量，并对本公司出具的所有试验报告负法律责任。

5.招标人将对中标人约谈和考察。发现投标内容存在弄虚作假，履约过程中不能按照招标人要求履约的，存有出具不真实的检测报告等不良行为的，招标人有权解除合同，并报公共资源交易监督管理部门进行处理。

6.中标人须对相关检测数据出具检测报告,杜绝伪造检测数据及虚假检测报告，确保试验数据真实可靠。中标人对于相关材料的检测数据须实时报送合肥市重点工程建设管理局，与项目负责人进行数据对接。以上费用含于投标报价中，投标人中标后若未能实现上述功能，处10万元违约金。

7.中标人必须参与日常工程质量巡查，发现疑似质量问题时主动检测，并将检测结果上报招标人，费用含在综合报价中，不予另行支付。

8.中标人在工程质量检测过程中，若检测不合格，须进行多次复检，直至检测合格为止，不合格的费用由施工单位承担。

9.中标人须协助招标人检查、管理施工单位质量管控体系、自检实验室等，费用含在综合报价中，不予另行支付。

10.本项目包含的桩基检测量较多，中标人需结合现场实际需求做好相应桩基检测方案，若招标人认为需增加桩基检测设备，中标人需无条件响应。